# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (Δ.Λ.Τ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			           ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ				ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (Δ.Λ.Τ.)

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Η/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια δεκαεπτά (17) χυτοσιδηρών ιστών φωτισμού με τα φωτιστικά τους, και συντάσσεται έχοντας υπόψη το έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (Δ.Λ.Τ.) Ναυπακτίας με αρ. πρωτ. 284 / 13-4-2021 και τις προφορικές οδηγίες του προέδρου του Δ.Λ.Τ. Οι σιδηροιστοί θα παραδοθούν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο το οποίο θα κάνει την τοποθέτησή τους.

Ο κάθε ιστός θα είναι από χυτοσίδηρο, κατασκευασμένος σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1563 – GJL .Οι ιστοί και το φωτιστικό τους θα είναι παρόμοιοι με τους ιστούς που είναι τοποθετημένοι στην κεντρική πλατεία λιμένος. Oι ιστοί θα είναι οκταγωνικής μορφής, μεταβαλλόμενης κωνικής διατομής, βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα σκούρο πράσινο κυπαρίσσι σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο και τις φωτογραφίες της μελέτης.

Ο κάθε σιδηροιστός θα αποτελείται από τρία τεμάχια ως κατωτέρω:

Α. Η βάση θα είναι οκταγωνικής διατομής με κωνική μορφή. Θα ξεκινάει με διάμετρο Φ450 και θα κλείνει κωνικά στο τέλος του ιστού με διάμετρο Φ100. Το ύψος της βάσης θα έχει ύψος 1μ. Στη βάση θα υπάρχει θυρίδα για ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Β. Το δεύτερο και το τρίτο τμήμα του ιστού θα έχουν συνολικό ύψος 2,80μ.. Συγκεκριμένα το κάθε τμήμα θα έχει ύψος 1,40μ.. Τα τμήματα αυτά θα οκταγωνικής διατομής με κωνική μορφή. Στο σημείο ένωσης των τριών τμημάτων θα υπάρχει εσωτερική – εξωτερική υποδοχή κατάλληλα τορνιρισμένη για την ένωση των τμημάτων. Η σύνδεση των τμημάτων μεταξύ τους θα γίνεται με τέσσερις βίδες ALEN M12. Τα σημεία σύνδεσης των τμημάτων θα είναι λεία για να μην χαλάει η αισθητική του ιστού.

Δεν αποκλείεται ο ιστός να είναι και ένα ενιαίο τεμάχιο αντί για τρία.

Η προστασία των επιφανειών χυτοχάλυβα επιτυγχάνεται μέσω των παρακάτω φάσεων επεξεργασίας:

Αφαίρεση ενδεχομένων ατελειών από τη χύτευση (φρεζάρισμα, τορνάρισμα). Αμμοβολή.

Χημική επεξεργασία (εσωτερικά - εξωτερικά) με ειδικά συνθετικά διαλύματα με βάση τον ψευδάργυρο.

Πολύ καλός έλεγχος της επεξεργασίας.

Διέλευση σε κλίβανο για να εξατμιστούν τα αέρια.

Ολική εμβάπτιση σε υγρό διάλυμα συνθετικό οξειδωτικό (primer) με βάση τον φωσφορικό ψευδάργυρο.

Ολική εμβάπτιση σε συνθετικό διάλυμα (primer) με βάση αλκυδικές ρητίνες.

Τελικό φινίρισμα με ειδικό αλκυδικό σμάλτο.

Μεταφορά στον φούρνο για αποξήρανση και δικτύωμα του τελικού φινιρίσματος

Ο σιδηροιστός θα φέρει κατάλληλη θυρίδα επίσκεψης για την τοποθέτηση ακροκιβώτιου για την διέλευση των καλωδίων. Η θυρίδα θα ασφαλίζει με βίδες ανοξείδωτες. Μέσα στη θυρίδα πάνω στο σώμα του σιδηροιστού θα υπάρχει κατάλληλος κοχλίας για την σύνδεση του αγωγού γείωσης.

Το φωτιστικό φανάρι θα είναι από γαλβανισμένο σίδηρο και θα έχει εξαγωνική μορφή.

Το φωτιστικό θα είναι παρόμοιο με το υφιστάμενο, ύψους 70cm,  σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο και τις φωτογραφίες της μελέτης. Όλα τα όργανα έναυσης θα φέρουν πιστοποιητικά CE ενώ οι λαμπτήρες θα τοποθετηθούν από το δημοτικό λιμενικό ταμείο, ανάλογα με την επιθυμητή χρωματική απόχρωση.

Οι σιδηροιστοί και τα Φωτιστικά Σώματα καθώς και τα όργανά τους θα πρέπει να προέρχονται από εταιρείες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 9001.

Ο ανάδοχος οφείλει να έχει λάβει γνώση των συνθηκών της προμήθειας και των υφιστάμενων ιστών – φωτιστικών που βρίσκονται στην πλατεία λιμένος Ναυπάκτου.

Κατά την υποβολή τεχνικής προσφοράς, ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλλει στο ΔΛΤ, όλα τα απαιτούμενα φυλλάδια, που να αποδεικνύουν ότι τα προσφερόμενα είδη έχουν τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση θα γίνει, στις θέσεις που θα υποδείξει το ΔΛΤ.

Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια και όχι μεταχειρισμένα και ο χρόνος εγγύησης θα είναι τουλάχιστον ένας χρόνος.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  22-04-2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ		   	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΙΧΟΣ                      ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.             ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε        ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε          ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

Φωτογραφίες Υφιστάμενου Σιδηροιστού/Φωτιστικού

Σχέδιο Σιδηροιστού/Φωτιστικού