# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

## ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

CPV 31681410-0

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

- Προϋπολογισμός

- Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

- Πίνακας Τεχνικών Φυλλαδίων

- Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:    71 / 2019

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    49.999,34 €

#### Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΙΧΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ				        ΑΡ. ΜΕΛ:   71 /2019

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.999,34 €

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, συνολικού ποσού 49.999,34 € και συντάσσεται έχοντας υπόψη, το υπολειπόμενο ποσό στον προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου Ναυπακτίας.  Προβλέπεται να προμηθευτούν τα κάτωθι υλικά.

1 Ηλεκτρικοί λαμπτήρες LED 15-17W. Οι λαμπτήρες θα αποτελούνται από βάση E27, θερμού χρώματος (2700 – 3200k) με τάση λειτουργίας 220 - 230 Volt,  τύπου SL, τάση  165-265V,Ra ≥ 80, βαθμός στεγανότητας ΙΡ65 , φωτεινότητας 1600 Lum και άνω, διάρκεια ζωής 40.000 ώρες.  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ

2 Ηλεκτρικοί λαμπτήρες HQI 250W E40. Tάση λειτουργίας 230 V, συχνότητα 50Hz, φωτεινή ροή 60-100 Lm/w διάρκεια ζωής 8.000h και άνω.

3 Ηλεκτρικοί λαμπτήρες HQI 150W (με ποδαράκια και θα έχει κάλυκα RX7S)

4 Ηλεκτρικοί λαμπτήρες S0N 250W E40 (αχλαδωτές) (ΘΕΡΜΟ). Ο λαμπτήρας θα λειτουργεί χωρίς εσωτερικό εκκινητή, ισχύος 250 W Na, θερμοκρασία χρώματος 2000 – 2200 Κ, δείκτη χρωματικής απόδοσης (Ra) 20 – 40, κάλυκα Ε 40, τάση λειτουργίας 230 V, συχνότητα 50Hz, φωτεινή ροή 29000 Lm διάρκεια ζωής 16000 h.. Θα φέρει σήμανση CE. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεωτικά θα προσκομίσουν δείγμα των λαμπτήρων που θα προσφέρουν την ημέρα του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού. ενεργειακή κλάση Α+.

5 Ηλεκτρικοί λαμπτήρες S0N σωληνωτές 250W E40 (ΘΕΡΜΟ). Ο λαμπτήρας θα λειτουργεί χωρίς εσωτερικό εκκινητή, ισχύος 250 W Na, θα έχει μορφή σωληνωτή, θερμοκρασία χρώματος 2000 – 2200 Κ, δείκτη χρωματικής απόδοσης (Ra) 20 – 40, κάλυκα Ε 40, τάση λειτουργίας 230 V, συχνότητα 50Hz, φωτεινή ροή 29000 Lm διάρκεια ζωής 16000 h. Θα φέρει σήμανση CE. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεωτικά θα προσκομίσουν δείγμα των λαμπτήρων που θα προσφέρουν την ημέρα του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού. ενεργειακή κλάση Α+.

6 Ηλεκτρικοί λαμπτήρες HQI 400W E40. Tάση λειτουργίας 230 V, συχνότητα 50Hz, φωτεινή ροή 60-100 Lm/w διάρκεια ζωής 8.000h και άνω

7 Ηλεκτρικοί λαμπτήρες LED 10 – 12 W Ε27 (2700Κ – 3200k)

8 Ηλεκτρικοί λαμπτήρες SON σωληνωτές 150W E40 (ΘΕΡΜΟ) Ο λαμπτήρας θα λειτουργεί χωρίς εσωτερικό εκκινητή, ισχύος 150 W Na, θα έχει μορφή σωληνωτή, θερμοκρασία χρώματος 2000 – 2200 Κ, δείκτη χρωματικής απόδοσης (Ra) 20 – 40, κάλυκα Ε 40, τάση λειτουργίας 230 V, συχνότητα 50Hz, φωτεινή ροή 17000 Lm διάρκεια ζωής 25000 h.. Θα φέρει σήμανση CE. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεωτικά θα προσκομίσουν δείγμα των λαμπτήρων

9 Προμήθεια μεταφορά ηλεκτρικών λαμπτήρων φθορισμού DAYLIGHT 58W μαζί με τα στάρτερ

10 Ηλεκτρικοί λαμπτήρες φθορισμού DAYLIGHT 36W μαζί με τα στάρτερ

11 Ηλεκτρικοί λαμπτήρες φθορισμού DAYLIGHT 18W μαζί με τα στάρτερ

12 Ηλεκτρικοί λαμπτήρες LED ισχύος 3W GU10 ( starter) 2700k (θερμό)

13 Ηλεκτρικοί λαμπτήρες SON 70W E27 (ΘΕΡΜΟ) χωρίς εσωτερικό εκκινητή (αχλαδωτή). Ο λαμπτήρας θα λειτουργεί χωρίς εσωτερικό εκκινητή, ισχύος 70 W Na ,θα έχει μορφή απιοειδή, θερμοκρασία χρώματος 2000 – 2200 Κ, δείκτη χρωματικής απόδοσης (Ra) 20 – 40, κάλυκα Ε 27, τάση λειτουργίας 230 V, συχνότητα 50Hz, φωτεινή ροή 5600 Lm διάρκεια ζωής 16000 h. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεωτικά θα προσκομίσουν δείγμα την ημέρα του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού.

14 Ταινία ανθυγρή (λαστιχοταινία)

15 Ντουϊ τύπου ΔΕΗ Ε40 Πορσελάνης (με αυτάκια)

16 Ντουϊ τύπου ΔΕΗ Ε27 Πορσελάνης (με δείγμα της υπηρεσίας)

17 Ντουϊ 1/8 Ε27 πλαστικά.

18 Μονωτική ταινία στενή (μαύρες και άσπρες). Η ταινία θα είναι κατασκευασμένη από PVC (διαφόρων χρωμάτων) θα έχει υψηλή αντιηλεκτρική προστασία.

19 Μονωτική ταινία φαρδιά  (μαύρες και άσπρες). Η ταινία θα είναι κατασκευασμένη από PVC (διαφόρων χρωμάτων) θα έχει υψηλή αντιηλεκτρική προστασία.

20 Αυτόματη ασφάλεια ράγας 10Α,  ονομαστικής τάσης 230 V. Αυτόματη ασφάλεια ράγας θα είναι μονοπολική των 10 A, ονομαστικής τάσης 230 V, χαρακτηριστικής καμπύλης λειτουργίας C και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας προέλευσής της και σήμανση CE. Αυτή η ασφάλεια θα είναι σύμφωνη με IEC/ΕΝ 60898.

21 Αυτόματη ασφάλεια ράγας 16Α ονομαστικής τάσης 230 V. Αυτόματη ασφάλεια ράγας θα είναι μονοπολική των 16 A, ονομαστικής τάσης 230 V, χαρακτηριστικής καμπύλης λειτουργίας C και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας προέλευσής της και σήμανση CE. Αυτή η ασφάλεια θα είναι σύμφωνη με IEC/ΕΝ 60898.

22 Αυτόματη ασφάλεια ράγας 20Α ονομαστικής τάσης 230 V. Αυτόματη ασφάλεια ράγας θα είναι μονοπολική των 20 A, ονομαστικής τάσης 230 V, χαρακτηριστικής καμπύλης λειτουργίας C και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας προέλευσής της και σήμανση CE. Αυτή η ασφάλεια θα είναι σύμφωνη με IEC/ΕΝ 60898.

23 Αυτόματη ασφάλεια ράγας 32Α ονομαστικής τάσης 230 V. Αυτόματη ασφάλεια ράγας θα είναι μονοπολική των 32 A, ονομαστικής τάσης 230 V, χαρακτηριστικής καμπύλης λειτουργίας C και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας προέλευσής της και σήμανση CE. Αυτή η ασφάλεια θα είναι σύμφωνη με IEC/ΕΝ 60898.

24 Αυτόματη ασφάλεια ράγας 40Α  ονομαστικής τάσης 230 V. Αυτόματη ασφάλεια ράγας θα είναι μονοπολική των 40 A, ονομαστικής τάσης 230 V, χαρακτηριστικής καμπύλης λειτουργίας C και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας προέλευσής της και σήμανση CE. Αυτή η ασφάλεια θα είναι σύμφωνη με IEC/ΕΝ 60898.

25 Κλεμενς για καλώδιο ράγας 6 mm2. Οι κλέμμες θα είναι κατασκευασμένες από συνθετικό άκαυστο υλικό, κατάλληλες για σύνδεση αγωγών διατομής 6 mm2 και το τεμάχιο θα φέρει 12 πόλους

26 Κλεμενς για καλώδιο 10 mm2. Οι κλέμμες θα είναι κατασκευασμένες από συνθετικό υλικό άκαυστο, κατάλληλες για σύνδεση αγωγών διατομής 10 mm2 και το τεμάχιο θα φέρει 12 πόλους.

27 Προβολέας HQI 150 W Δύο άκρων . Ο προβολέας θα είναι τύπου «ασύμμετρης δέσμης», κατάλληλος για επιφανειακή, επιδαπέδια ή επίτοιχη στήριξη. Ο βαθμός προστασίας θα είναι τουλάχιστον IP65.

28 Προβολέας HQI 400 W Ε40 . Ο προβολέας θα είναι τύπου «ασύμμετρης δέσμης», κατάλληλος για επιφανειακή, επιδαπέδια ή επίτοιχη στήριξη. Ο βαθμός προστασίας θα είναι τουλάχιστον IP65.

29 Προβολέας HQI 250 W Ε40 . Ο προβολέας θα είναι τύπου «ασύμμετρης δέσμης», κατάλληλος για επιφανειακή, επιδαπέδια ή επίτοιχη στήριξη. Ο βαθμός προστασίας θα είναι τουλάχιστον IP65.

30 Λάμπες μπαγιονετ LED 10W

31 Αντάπτορα ντουί από Ε40 σε Ε27

32 Ηλεκτρικοί λαμπτήρες LED 13-15W PAR30 θερμοκρασία χρώματος 3000K, απόδοση σε Lumen 900, διάρκεια ζωής 25.000 h, ενεργειακή κλάση Α+.

33 Ηλεκτρικοί λαμπτήρες ιωδίνης  230-300W

34 Ηλεκτρικοί λαμπτήρες ιωδίνης 80-100W κοντοί

35 Προβολείς LED 30W με ρεύμα Τροφοδοσίας:220-240V AC ,Χρωματισμός Λαμπτήρα :3000K , Μοίρες Απόδοσης Φωτισμού :120°,  Διάρκεια Ζωής :50000h , Βαθμός Στεγανότητας :IP65, Αποδοτικότητα lm/W :115lm/W , Ύψος :33,5cm,  Μήκος :32,5cm , Πλάτος :10cm ,Συντελεστής Άεργου Ισχύος :>0.95, Χρωματική Απόδοση CRI (Ra) :>80  ,Τύπος Led

36 Μετασχηματιστές Na250 W. Ο μετασχηματιστής ή στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι δύο επαφών, κατάλληλος για λειτουργία σε συνδυασμό με λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως των 250 W, με λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων, κατάλληλος για δίκτυα με ονομαστική τάση 230 V με απόκλιση 10 % και συχνότητα δικτύου 50Ηz.

37 Μετασχηματιστές Na150 W. Ο μετασχηματιστής ή στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι δύο επαφών, κατάλληλος για λειτουργία σε συνδυασμό με λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως των 150 W, με λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων, κατάλληλος για δίκτυα με ονομαστική τάση 230 V με απόκλιση 10 % και συχνότητα δικτύου 50Ηz.

38 Μετασχηματιστές  Na70 W . Ο μετασχηματιστής ή στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε συνδυασμό με λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως των 70 W, με λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων , κατάλληλος για δίκτυα με ονομαστική τάση 230 V με απόκλιση 10 % και συχνότητα δικτύου 50Ηz.

39 Μπάλα φ25 με ντουι και γρίφα. Το κάλυμμα θα είναι σφαιρικού σχήματος διαμέτρου 250 mm, κατασκευασμένο από άθραυστο polycarbonate υλικό λευκό. Θα έχει εξαιρετική συμπεριφορά σε βανδαλιστικές ενέργειες (vandal proof). Το υλικό κατασκευής θα του προσδίδει ικανοποιητική αντοχή σε συνήθεις μηχανικές καταπονήσεις και ικανοποιητικό επίπεδο αντίστασης στο κιτρίνισμα λόγω υπεριώδους ακτινοβολίας, επίσης θα πρέπει να είναι αντιστατικά φορτισμένο για την απώθηση της σκόνης.

40 Μπάλα φ30 με ντουί και γρίφα Το κάλυμμα θα είναι σφαιρικού σχήματος διαμέτρου 300 mm, κατασκευασμένο από άθραυστο polycarbonate λευκό. Θα έχει εξαιρετική συμπεριφορά σε βανδαλιστικές ενέργειες (vandal proof). Το υλικό κατασκευής θα του προσδίδει ικανοποιητική αντοχή σε συνήθεις μηχανικές καταπονήσεις και ικανοποιητικό επίπεδο αντίστασης στο κιτρίνισμα λόγω υπεριώδους ακτινοβολίας, επίσης θα πρέπει να είναι αντιστατικά φορτισμένο για την απώθηση της σκόνης.

41 Μπάλα  Φ40 με ντουι και γρίφα Το κάλυμμα θα είναι σφαιρικού σχήματος διαμέτρου 400 mm, κατασκευασμένο από άθραυστο polycarbonate λευκό. Θα έχει εξαιρετική συμπεριφορά σε βανδαλιστικές ενέργειες (vandal proof). Το υλικό κατασκευής θα του προσδίδει ικανοποιητική αντοχή σε συνήθεις μηχανικές καταπονήσεις και ικανοποιητικό επίπεδο αντίστασης στο κιτρίνισμα λόγω υπεριώδους ακτινοβολίας, επίσης θα πρέπει να είναι αντιστατικά φορτισμένο για την απώθηση της σκόνης.

42 Εκκινητές ΝΙ 70-400 L  . Ο εκκινητής θα είναι ηλεκτρονικός τριών επαφών και κατάλληλος για λειτουργία σε συνδυασμό με λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πίεσης (HPS) 70-400 W και με λαμπτήρες μεταλλικών αλλογονιδίων (ΜΗ) 70-400 W. Θα είναι κατάλληλος για δίκτυα ονομαστικής τάσης 220-240 V και συχνότητας δικτύου 50Hz. Ο εκκινητής θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα EN 55015:2000 EN 61000-3-2/-3 ή παρεμφερή και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών αυτών.

43 Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό διατομής  3 X 1,5 mm2. Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ – το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει ISO 9001.

44 Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό διατομής  3 X 2,5 mm2. Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ – το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει ISO 9001.

45 Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό διατομής  5 X 2,5 mm2. Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ – το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει ISO 9001.

46 Καλώδιο ΝΥΑ Μονοπολικό διατομής   2,5 mm2 (μαύρο χρώμα). Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ – το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει ISO 9001.

47 Καλώδιο ΝΥΑ Μονοπολικό διατομής   1 mm2 (λευκό χρώμα). Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ – το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει ISO 9001.

48 Καλώδιο ΝΥΑ σιλικόνης πολύκλωνο διατομής   1,5 mm2 (μαύρο χρώμα). Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ – το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει ISO 9001.

49 Καλώδιο ΝΥΑ σιλικόνης πολύκλωνο διατομής  1,5 mm2 (μπλε χρώμα). Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ – το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει ISO 9001.

50 Καλώδιο ΝΥΦΑ πολύκλωνο διατομής   3Χ1,5 mm2 . Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ – το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει ISO 9001.

51 Καλώδιο ΝΥΦΑ πολύκλωνο διατομής   2Χ1 mm2. Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ – το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει ISO 9001.

52 Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25 mm. Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ – το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει ISO 9001.

53 Ηλεκτρόδιο γειώσεως Φ16 μμ2 με κολάρο μήκους 1.5m

54 Πολύμετρο – αμπεροτσιμπίδα Η αμπεροτσιμπίδα  θα έχει τα παρακάτω Χαρακτηριστικά:

- Μετρήσεις AC/DC τάσης, AC/DC ρεύματος, αντίστασης, χωρητικότητας, συχνότητας, διόδου και συνέχειας

- Άνοιγμα τσιμπίδας 43mm για αγωγούς έως 750MCM ή δύο των 500MCM

- Φωτιζόμενη οθόνη

Στην συσκευασία θα  περιλαμβάνονται: Μπαταρία 9, Καλώδια δοκιμών απλά

55 Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού 24 ωρών και με εφεδρεία τουλάχιστον 100 ωρών.

56 Φωτοκύτταρα

57 Ρελαί ισχύος κλειστού τύπου 3-φασικο 3 Χ 40 Α. Το ρελέ θα είναι τεσσάρων πόλων, 15 KV ονομαστικού ρεύματος 40 Α με τέσσερις ανοικτές επαφές και ονομαστικής τάσης 230-400 V. Θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το IEC/ΕΝ 60947-4-1, IEC/ΕΝ 61095 ή παρεμφερές και θα φέρει σήμανση CE.

58 Ασφαλειοθήκη πορσελάνης,  35Α τήξεως Κομπλέ . Η βάση ασφάλειας ράγας από πορσελάνη θα είναι κατάλληλη για ασφάλεια τήξεως για φυσίγγι των 35 Α, θα συνοδεύεται από πώμα, πλαστικό κάλυμμα και φυσίγγι των 35 Α και θα τοποθετείται σε πίνακα. Θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας και σήμανση CE και θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

59 Ασφαλειοθήκη πορσελάνης,  50Α τήξεως, Κομπλέ Η βάση ασφάλειας ράγας από πορσελάνη θα είναι κατάλληλη για ασφάλεια τήξεως για φυσίγγι των 50 Α, θα συνοδεύεται από πώμα, πλαστικό κάλυμμα και φυσίγγι των 50 Α και θα τοποθετείται σε πίνακα. Θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας και σήμανση CE και θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

60 Ασφαλειοθήκη πορσελάνης,  35Α Νεοζετ τήξεως Κομπλέ. Η βάση ασφάλειας ράγας από πορσελάνη θα είναι κατάλληλη για ασφάλεια τήξεως ΝΕΟΖΕD για φυσίγγι των 35 Α, θα συνοδεύεται από πώμα, πλαστικό κάλυμμα και φυσίγγι των 35 Α και θα τοποθετείται σε πίνακα. Θα είναι κατάλληλη για δίκτυα τάσης 400V και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας και σήμανση CE και θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

61 Κλέμμα με ασφάλεια γυαλάκι

62 Σιλικόνη διάφανη

63 Σιλικόνη άσπρη

64 Ασφάλειες τήξεως 35Α (τύπου Νεοζετ). Το φυσίγγι ασφάλειας τύπου NEOZED των 35 A θα είναι ονομαστικής τάσης 500 V και καμπύλης gL. Πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα γενικά πρότυπα των ασφαλειών τήξης και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας προέλευσής του.

65 Ασφάλειες τήξεως 35Α . Το φυσίγγι ασφάλειας 35 Α και καμπύλης gL. Πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα γενικά πρότυπα των ασφαλειών τήξης και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας προέλευσης.

66 Ασφάλειες τήξεως 50Α. Το φυσίγγι ασφάλειας 50 Α και καμπύλης gL. Πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα γενικά πρότυπα των ασφαλειών τήξης και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας προέλευσης.

67 Δοκιμαστικά Κατσαβίδια μεγάλα

68 Δοκιμαστικά Κατσαβίδια μικρά

69 Κουτιά διακλάδωσης   10Χ10 στεγανά εξωτερικά.

70 Πινακάκι πλαστικό στεγανό εξωτερικού χώρου  με πορτάκι δύο σειρών. Θα διαθέτει θύρα που θα ασφαλίζει με κοχλία μισής στροφής ή με άλλο εξίσου ασφαλή τρόπο. Επίσης, θα έχει στεγανότητα τουλάχιστον IP 54.

71 Ρελαί διαφυγής 3-Φ  40Α Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης βάσης ράγας 4Χ40Α με ονομαστικό ρεύμα διαφυγής 30m θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα EN, VDE .

72 Λάμπες PL 26W 220V

73 Δέκτης τηλεχειρισμού ακουστικής συχνότητας, συμβατός με τις απαιτήσεις κεντρικής διαχείρισης της Δ.Ε.Η., για την   μεταφορά εντολών στο υπάρχον ηλεκτρικό δίκτυο. Τα χαρακτηριστικά του δέκτη είναι: 
      * Τάση λειτουργίας 230V (-20%.....+15%)
      * Συχνότητα τροφοδοσίας 50Hz (-2%......+2%)
      * Ενδεικτική ισχύ κατανάλωσης ενέργειας 1,2 w στα 230V
      * Συχνότητα σήματος ΔΕΗ fs 175Hz Εύρος συχνοτήτων ελέγχου ρυθμιζόμενο
        10 Hz ….2000 Hz   
     * Δοκιμή αντοχής τάσεως σύμφωνα με το IEC 62052-21 Ed. 1.0
     * Κλάση προστασίας ΙΡ 52
     * Δύο ρελαί 40Α.

74 Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό διατομής  5 X 10,0 mm2. Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ – το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει ISO 9001.

75 ΛΑΜΠΑ  LED  ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ  ΣΧΗΜΑΤΟΣ  58W E40, Θερμοκρασία χρώματος 2050Κ,

ΤΑΣΗ  100-240V,Φωτεινή Ροή ≥  6300lm, Διάρκεια Ζωής ≥ 40.000 ώρες

Ra≥ 80, Βαθμός  Στεγανότητας  ΙΡ44,Ενερεγειακή Κλάση Α+, Διαστάσεις

Μήκος ~300mm & ΔΙιάμετρος ~113mm (για αντικατάσταση της Νατρίου 250W)

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ

76 ΛΑΜΠΑ  LED  ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ  ΣΧΗΜΑΤΟΣ  48W E40 ,Θερμοκρασία χρώματος 4000 -6500K

ΦΩΤΕΙΝΗ  ΡΟΗ  ≥  6000lm, ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΖΩΗΣ ≥    40.000  ΩΡΕΣ, Βαθμός στεγανότητας

ΙΡ65, Ενεργειακή Κλάση Α+, Τάση 80-265V Διαστάσεις Μήκος ~280mm & Διάμετρος ~95mm

Για αντικατάσταση της λάμπας Υδραργύρου 250W ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ

77 ΛΑΜΠΑ LED TYΠΟΥ  SL,T125  50W E27, Θερμοκρασία χρώμα 4000-6500K,Τάση 165-225V

Τάση  165-265V,ΦΩΤΕΙΝΗ  ΡΟΗ  ≥  4800lm, ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΖΩΗΣ ≥ 40.000  ΩΡΕΣ,

Βαθμός στεγανότητας ΙΡ65, Ενεργειακή Κλάση Α+, Διαστάσεις Μήκος ~237mm &

Διάμετρος ~125mm (Αντικατάσταση Λάμπτήρα Ναντρίου 250W) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ

78 Σωλήνας διέλευσης καλωδίων βαρέως τύπου σπιραλ Φ16

Όλα τα υλικά  θα είναι καινούργια, όχι μεταχειρισμένα, και θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Δήμου Ναυπακτίας. Στην προμήθεια περιλαμβάνεται η μεταφορά τους και παράδοση τους σε άριστη κατάσταση.

Όλα τα ανωτέρω υλικά θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη CE και να συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά τους.

Κατά την υποβολή τεχνικής προσφοράς, ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα απαιτούμενα φυλλάδια του εργοστασίου κατασκευής κάθε υλικού, που να αποδεικνύουν ότι τα προσφερόμενα είδη έχουν τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Για όποιο είδος ζητείται  πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο, του εργοστασίου κατασκευής θα πρέπει να προσκομίζεται και αυτό. Όπου ζητείται δείγμα θα προσκομίζεται και αυτό.

Η παράδοση θα γίνει, σε τόπο που θα υποδείξει ο Δήμος, εντός του Δήμου Ναυπακτίας.

Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 49.999,34 € με Φ.Π.Α 24% και αφορά τον κωδικό  Κ.Α 20-6662.001 του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Ναυπακτίας.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   -06-2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ		   	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΙΧΟΣ                      ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.             ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε        ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε       ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αρ. Μελέτης 71 /2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΥΛΙΚΟ | ΤΙΜΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ τιμών |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες LED 15-17W | 2,7 | 6400 | 17.280,00 |
| 2 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες HQI 250W E40 | 6 | 80 | 480,00 |
| 3 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες HQI 150W | 5,5 | 40 | 220,00 |
| 4 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες S0N 250W E40 (αχλαδωτές) | 6 | 800 | 4.800,00 |
| 5 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες S0N σωληνωτές 250W E40 | 6 | 50 | 300,00 |
| 6 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες HQI 400W E40 | 6,5 | 10 | 65,00 |
| 7 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες LED 10 – 12 W Ε27 | 1,5 | 50 | 75,00 |
| 8 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες SON σωληνωτές 150W E40 | 5,5 | 80 | 440,00 |
| 9 | Προμήθεια μεταφορά ηλεκτρικών λαμπτήρων φθορισμού DAYLIGHT 58W μαζί με τα στάρτερ | 1,7 | 40 | 68,00 |
| 10 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες φθορισμού DAYLIGHT 36W μαζί με τα στάρτερ | 1,4 | 40 | 56,00 |
| 11 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες φθορισμού 18W μαζί με τα στάρτερ | 1,2 | 70 | 84,00 |
| 12 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες LED ισχύος 3W GU10 ( starter) 2700k (θερμό) | 1,5 | 25 | 37,50 |
| 13 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες SON 70W E27 (ΘΕΡΜΟ) | 4,6 | 150 | 690,00 |
| 14 | Ταινία ανθυγρή (λαστιχοταινία) | 2 | 7 | 14,00 |
| 15 | Ντουϊ τύπου ΔΕΗ Ε40 Πορσελάνης (με αυτάκια) | 1,3 | 80 | 104,00 |
| 16 | Ντουϊ τύπου ΔΕΗ Ε27 Πορσελάνης | 0,9 | 200 | 180,00 |
| 17 | Ντουϊ 1/8 Ε27 πλαστικά | 0,6 | 40 | 24,00 |
| 18 | Μονωτική ταινία στενή | 0,7 | 150 | 105,00 |
| 19 | Μονωτική ταινία φαρδιά (μαύρες και άσπρες) | 1,2 | 120 | 144,00 |
| 20 | Αυτόματη ασφάλεια 10Α | 2 | 50 | 100,00 |
| 21 | Αυτόματη ασφάλεια 16Α | 2 | 20 | 40,00 |
| 22 | Αυτόματη ασφάλεια 20Α | 2 | 20 | 40,00 |
| 23 | Αυτόματη ασφάλεια 32Α | 2 | 15 | 30,00 |
| 24 | Αυτόματη ασφάλεια 40Α | 2 | 15 | 30,00 |
| 25 | Κλεμενς για καλώδιο ράγας 6 mm2. | 1 | 30 | 30,00 |
| 26 | Κλεμενς για καλώδιο 10 mm2 | 1,2 | 20 | 24,00 |
| 27 | Προβολέας HQI 150 W Δύο άκρων | 27 | 2 | 54,00 |
| 28 | Προβολέας HQI 400 W Ε40 | 40 | 2 | 80,00 |
| 29 | Προβολέας HQI 250 W Ε40 | 40 | 2 | 80,00 |
| 30 | Λάμπες μπαγιονετ LED 10W | 1,5 | 25 | 37,50 |
| 31 | Αντάπτορα ντουί από Ε40 σε Ε27 | 1 | 150 | 150,00 |
| 32 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες LED 13-15W PAR30 | 5,2 | 25 | 130,00 |
| 33 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες ιωδίνης 230-300W | 1 | 60 | 60,00 |
| 34 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες ιωδίνης 80-100W | 0,9 | 60 | 54,00 |
| 35 | Προβολείς LED 30W | 16 | 25 | 400,00 |
| 36 | Μετασχηματιστές Na250 W | 11 | 300 | 3.300,00 |
| 37 | Μετασχηματιστές Na150 W | 9 | 40 | 360,00 |
| 38 | Μετασχηματιστές Na70 W | 7 | 75 | 525,00 |
| 39 | Μπάλα φ25 με ντουι και γρίφα | 5 | 30 | 150,00 |
| 40 | Μπάλα φ30 με ντουί και γρίφα | 7 | 50 | 350,00 |
| 41 | Μπάλα Φ40 με ντουι και γρίφα | 12 | 30 | 360,00 |
| 42 | Εκκινητές ΝΙ 70-400 L | 2,5 | 800 | 2.000,00 |
| 43 | Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό διατομής 3 X 1,5 mm2 | 0,6 | 200 | 120,00 |
| 44 | Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό διατομής 3 X 2,5 mm2 | 0,9 | 500 | 450,00 |
| 45 | Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5 X 2,5 mm2 | 1,3 | 200 | 260,00 |
| 46 | Καλώδιο ΝΥΑ Μονοπολικό διατομής 2,5 mm2 (μαύρο χρώμα | 0,12 | 200 | 24,00 |
| 47 | Καλώδιο ΝΥΑ Μονοπολικό διατομής 1 mm2 (λευκό χρώμα). | 0,1 | 200 | 20,00 |
| 48 | Καλώδιο ΝΥΑ σιλικόνης πολύκλωνο διατομής 1,5 mm2 (μαύρο χρώμα). | 0,3 | 200 | 60,00 |
| 49 | Καλώδιο ΝΥΑ σιλικόνης πολύκλωνο διατομής 1,5 mm2 (μπλε χρώμα). | 0,3 | 200 | 60,00 |
| 50 | Καλώδιο ΝΥΦΑ πολύκλωνο διατομής 3Χ1,5 mm2 | 0,6 | 200 | 120,00 |
| 51 | Καλώδιο ΝΥΦΑ πολύκλωνο διατομής 2Χ1 mm2 | 0,3 | 200 | 60,00 |
| 52 | Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25 mm | 2 | 40 | 80,00 |
| 53 | Ηλεκτρόδιο γειώσεως Φ16 | 7 | 14 | 98,00 |
| 54 | Πολύμετρο - αμπεροτσιμπίδα | 40 | 2 | 80,00 |
| 55 | Χρονοδιακόπτης | 13 | 8 | 104,00 |
| 56 | Φωτοκύτταρα | 5 | 12 | 60,00 |
| 57 | Ρελαί ισχύος κλειστού τύπου 3-φασικο | 17 | 6 | 102,00 |
| 58 | Ασφαλειοθήκη 35Α τήξεως Κομπλέ | 2,5 | 12 | 30,00 |
| 59 | Ασφαλειοθήκη 50Α τήξεως Κομπλέ | 2,9 | 12 | 34,80 |
| 60 | Ασφαλειοθήκη 35Α Νεοζετ τήξεως Κομπλέ | 2,5 | 12 | 30,00 |
| 61 | Κλέμμα με ασφάλεια γυαλάκι | 1 | 150 | 150,00 |
| 62 | Σιλικόνη διάφανη | 2 | 40 | 80,00 |
| 63 | Σιλικόνη άσπρη | 2 | 40 | 80,00 |
| 64 | Ασφάλειες τήξεως 35Α (τύπου Νεοζετ) | 0,35 | 61 | 21,35 |
| 65 | Ασφάλειες τήξεως 35Α | 0,4 | 60 | 24,00 |
| 66 | Ασφάλειες τήξεως 50Α | 0,4 | 60 | 24,00 |
| 67 | Δοκιμαστικά Κατσαβίδια μεγάλα | 1 | 10 | 10,00 |
| 68 | Δοκιμαστικά Κατσαβίδια μικρά | 0,8 | 10 | 8,00 |
| 69 | Κουτιά διακλάδωσης 10Χ10 στεγανά εξωτερικά | 2,5 | 25 | 62,50 |
| 70 | Πινακάκι πλαστικό στεγανό εξωτερικού χώρου με πορτάκι δύο σειρών | 25 | 1 | 25,00 |
| 71 | Ρελαί διαφυγής 3-Φ 40Α | 15 | 8 | 120,00 |
| 72 | Λάμπες PL 26W 220V | 1,4 | 30 | 42,00 |
| 73 | Δέκτης τηλεχειρισμού ακουστικής συχνότητας, | 120 | 8 | 960,00 |
| 74 | Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5 X 10,0 mm2 | 3,5 | 100 | 350,00 |
| 75 | ΛΑΜΠΑ LED ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 58W E40 | 25 | 40 | 1.000,00 |
| 76 | ΛΑΜΠΑ LED ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 48W E40 | 21 | 40 | 840,00 |
| 77 | ΛΑΜΠΑ LED TYΠΟΥ SL,T125 50W E27, | 8 | 130 | 1.040,00 |
| 78 | Σωλήνας διελευσης καλωδίων βαρεως τυπου σπιραλ Φ16 | 0,7 | 202 | 141,40 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 40.322,05 |
|  | ΦΠΑ 24% |  |  | 9.677,29 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 49.999,34 |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   -06-2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ		   	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΙΧΟΣ                      ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.             ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε        ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε       ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αρ. Μελέτης 71 /2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΥΛΙΚΟ | ΤΙΜΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ τιμών |  |
| 1 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες LED 15-17W |  | 6400 |  |  |
| 2 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες HQI 250W E40 |  | 80 |  |  |
| 3 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες HQI 150W |  | 40 |  |  |
| 4 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες S0N 250W E40 (αχλαδωτές) |  | 800 |  |  |
| 5 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες S0N σωληνωτές 250W E40 |  | 50 |  |  |
| 6 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες HQI 400W E40 |  | 10 |  |  |
| 7 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες LED 10 – 12 W Ε27 |  | 50 |  |  |
| 8 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες SON σωληνωτές 150W E40 |  | 80 |  |  |
| 9 | Προμήθεια μεταφορά ηλεκτρικών λαμπτήρων φθορισμού DAYLIGHT 58W μαζί με τα στάρτερ |  | 40 |  |  |
| 10 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες φθορισμού DAYLIGHT 36W μαζί με τα στάρτερ |  | 40 |  |  |
| 11 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες φθορισμού 18W μαζί με τα στάρτερ |  | 70 |  |  |
| 12 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες LED ισχύος 3W GU10 ( starter) 2700k (θερμό) |  | 25 |  |  |
| 13 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες SON 70W E27 (ΘΕΡΜΟ) |  | 150 |  |  |
| 14 | Ταινία ανθυγρή (λαστιχοταινία) |  | 7 |  |  |
| 15 | Ντουϊ τύπου ΔΕΗ Ε40 Πορσελάνης (με αυτάκια) |  | 80 |  |  |
| 16 | Ντουϊ τύπου ΔΕΗ Ε27 Πορσελάνης |  | 200 |  |  |
| 17 | Ντουϊ 1/8 Ε27 πλαστικά |  | 40 |  |  |
| 18 | Μονωτική ταινία στενή |  | 150 |  |  |
| 19 | Μονωτική ταινία φαρδιά (μαύρες και άσπρες) |  | 120 |  |  |
| 20 | Αυτόματη ασφάλεια 10Α |  | 50 |  |  |
| 21 | Αυτόματη ασφάλεια 16Α |  | 20 |  |  |
| 22 | Αυτόματη ασφάλεια 20Α |  | 20 |  |  |
| 23 | Αυτόματη ασφάλεια 32Α |  | 15 |  |  |
| 24 | Αυτόματη ασφάλεια 40Α |  | 15 |  |  |
| 25 | Κλεμενς για καλώδιο ράγας 6 mm2. |  | 30 |  |  |
| 26 | Κλεμενς για καλώδιο 10 mm2 |  | 20 |  |  |
| 27 | Προβολέας HQI 150 W Δύο άκρων |  | 2 |  |  |
| 28 | Προβολέας HQI 400 W Ε40 |  | 2 |  |  |
| 29 | Προβολέας HQI 250 W Ε40 |  | 2 |  |  |
| 30 | Λάμπες μπαγιονετ LED 10W |  | 25 |  |  |
| 31 | Αντάπτορα ντουί από Ε40 σε Ε27 |  | 150 |  |  |
| 32 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες LED 13-15W PAR30 |  | 25 |  |  |
| 33 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες ιωδίνης 230-300W |  | 60 |  |  |
| 34 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες ιωδίνης 80-100W |  | 60 |  |  |
| 35 | Προβολείς LED 30W |  | 25 |  |  |
| 36 | Μετασχηματιστές Na250 W |  | 300 |  |  |
| 37 | Μετασχηματιστές Na150 W |  | 40 |  |  |
| 38 | Μετασχηματιστές Na70 W |  | 75 |  |  |
| 39 | Μπάλα φ25 με ντουι και γρίφα |  | 30 |  |  |
| 40 | Μπάλα φ30 με ντουί και γρίφα |  | 50 |  |  |
| 41 | Μπάλα Φ40 με ντουι και γρίφα |  | 30 |  |  |
| 42 | Εκκινητές ΝΙ 70-400 L |  | 800 |  |  |
| 43 | Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό διατομής 3 X 1,5 mm2 |  | 200 |  |  |
| 44 | Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό διατομής 3 X 2,5 mm2 |  | 500 |  |  |
| 45 | Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5 X 2,5 mm2 |  | 200 |  |  |
| 46 | Καλώδιο ΝΥΑ Μονοπολικό διατομής 2,5 mm2 (μαύρο χρώμα |  | 200 |  |  |
| 47 | Καλώδιο ΝΥΑ Μονοπολικό διατομής 1 mm2 (λευκό χρώμα). |  | 200 |  |  |
| 48 | Καλώδιο ΝΥΑ σιλικόνης πολύκλωνο διατομής 1,5 mm2 (μαύρο χρώμα). |  | 200 |  |  |
| 49 | Καλώδιο ΝΥΑ σιλικόνης πολύκλωνο διατομής 1,5 mm2 (μπλε χρώμα). |  | 200 |  |  |
| 50 | Καλώδιο ΝΥΦΑ πολύκλωνο διατομής 3Χ1,5 mm2 |  | 200 |  |  |
| 51 | Καλώδιο ΝΥΦΑ πολύκλωνο διατομής 2Χ1 mm2 |  | 200 |  |  |
| 52 | Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25 mm |  | 40 |  |  |
| 53 | Ηλεκτρόδιο γειώσεως Φ16 |  | 14 |  |  |
| 54 | Πολύμετρο - αμπεροτσιμπίδα |  | 2 |  |  |
| 55 | Χρονοδιακόπτης |  | 8 |  |  |
| 56 | Φωτοκύτταρα |  | 12 |  |  |
| 57 | Ρελαί ισχύος κλειστού τύπου 3-φασικο |  | 6 |  |  |
| 58 | Ασφαλειοθήκη 35Α τήξεως Κομπλέ |  | 12 |  |  |
| 59 | Ασφαλειοθήκη 50Α τήξεως Κομπλέ |  | 12 |  |  |
| 60 | Ασφαλειοθήκη 35Α Νεοζετ τήξεως Κομπλέ |  | 12 |  |  |
| 61 | Κλέμμα με ασφάλεια γυαλάκι |  | 150 |  |  |
| 62 | Σιλικόνη διάφανη |  | 40 |  |  |
| 63 | Σιλικόνη άσπρη |  | 40 |  |  |
| 64 | Ασφάλειες τήξεως 35Α (τύπου Νεοζετ) |  | 61 |  |  |
| 65 | Ασφάλειες τήξεως 35Α |  | 60 |  |  |
| 66 | Ασφάλειες τήξεως 50Α |  | 60 |  |  |
| 67 | Δοκιμαστικά Κατσαβίδια μεγάλα |  | 10 |  |  |
| 68 | Δοκιμαστικά Κατσαβίδια μικρά |  | 10 |  |  |
| 69 | Κουτιά διακλάδωσης 10Χ10 στεγανά εξωτερικά |  | 25 |  |  |
| 70 | Πινακάκι πλαστικό στεγανό εξωτερικού χώρου με πορτάκι δύο σειρών |  | 1 |  |  |
| 71 | Ρελαί διαφυγής 3-Φ 40Α |  | 8 |  |  |
| 72 | Λάμπες PL 26W 220V |  | 30 |  |  |
| 73 | Δέκτης τηλεχειρισμού ακουστικής συχνότητας, |  | 8 |  |  |
| 74 | Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5 X 10,0 mm2 |  | 100 |  |  |
| 75 | ΛΑΜΠΑ LED ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 58W E40 |  | 40 |  |  |
| 76 | ΛΑΜΠΑ LED ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 48W E40 |  | 40 |  |  |
| 77 | ΛΑΜΠΑ LED TYΠΟΥ SL,T125 50W E27, |  | 130 |  |  |
| 78 | Σωλήνας διελευσης καλωδίων βαρεως τυπου σπιραλ Φ16 |  | 202 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |
|  | ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ    -   - 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αρ. Μελέτης 71 / 2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | Α/Α/ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ (σελίδα….) |  |
| 1 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες LED 15-17W |  |  |
| 2 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες HQI 250W E40 |  |  |
| 3 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες HQI 150W |  |  |
| 4 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες S0N 250W E40 (αχλαδωτές) |  |  |
| 5 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες S0N σωληνωτές 250W E40 |  |  |
| 6 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες HQI 400W E40 |  |  |
| 7 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες LED 10 – 12 W Ε27 |  |  |
| 8 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες SON σωληνωτές 150W E40 |  |  |
| 9 | Προμήθεια μεταφορά ηλεκτρικών λαμπτήρων φθορισμού DAYLIGHT 58W μαζί με τα στάρτερ |  |  |
| 10 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες φθορισμού DAYLIGHT 36W μαζί με τα στάρτερ |  |  |
| 11 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες φθορισμού 18W μαζί με τα στάρτερ |  |  |
| 12 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες LED ισχύος 3W GU10 ( starter) 2700k (θερμό) |  |  |
| 13 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες SON 70W E27 (ΘΕΡΜΟ) |  |  |
| 14 | Ταινία ανθυγρή (λαστιχοταινία) |  |  |
| 15 | Ντουϊ τύπου ΔΕΗ Ε40 Πορσελάνης (με αυτάκια) |  |  |
| 16 | Ντουϊ τύπου ΔΕΗ Ε27 Πορσελάνης |  |  |
| 17 | Ντουϊ 1/8 Ε27 πλαστικά |  |  |
| 18 | Μονωτική ταινία στενή |  |  |
| 19 | Μονωτική ταινία φαρδιά (μαύρες και άσπρες) |  |  |
| 20 | Αυτόματη ασφάλεια 10Α |  |  |
| 21 | Αυτόματη ασφάλεια 16Α |  |  |
| 22 | Αυτόματη ασφάλεια 20Α |  |  |
| 23 | Αυτόματη ασφάλεια 32Α |  |  |
| 24 | Αυτόματη ασφάλεια 40Α |  |  |
| 25 | Κλεμενς για καλώδιο ράγας 6 mm2. |  |  |
| 26 | Κλεμενς για καλώδιο 10 mm2 |  |  |
| 27 | Προβολέας HQI 150 W Δύο άκρων |  |  |
| 28 | Προβολέας HQI 400 W Ε40 |  |  |
| 29 | Προβολέας HQI 250 W Ε40 |  |  |
| 30 | Λάμπες μπαγιονετ LED 10W |  |  |
| 31 | Αντάπτορα ντουί από Ε40 σε Ε27 |  |  |
| 32 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες LED 13-15W PAR30 |  |  |
| 33 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες ιωδίνης 230-300W |  |  |
| 34 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες ιωδίνης 80-100W |  |  |
| 35 | Προβολείς LED 30W |  |  |
| 36 | Μετασχηματιστές Na250 W |  |  |
| 37 | Μετασχηματιστές Na150 W |  |  |
| 38 | Μετασχηματιστές Na70 W |  |  |
| 39 | Μπάλα φ25 με ντουι και γρίφα |  |  |
| 40 | Μπάλα φ30 με ντουί και γρίφα |  |  |
| 41 | Μπάλα Φ40 με ντουι και γρίφα |  |  |
| 42 | Εκκινητές ΝΙ 70-400 L |  |  |
| 43 | Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό διατομής 3 X 1,5 mm2 |  |  |
| 44 | Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό διατομής 3 X 2,5 mm2 |  |  |
| 45 | Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5 X 2,5 mm2 |  |  |
| 46 | Καλώδιο ΝΥΑ Μονοπολικό διατομής 2,5 mm2 (μαύρο χρώμα |  |  |
| 47 | Καλώδιο ΝΥΑ Μονοπολικό διατομής 1 mm2 (λευκό χρώμα). |  |  |
| 48 | Καλώδιο ΝΥΑ σιλικόνης πολύκλωνο διατομής 1,5 mm2 (μαύρο χρώμα). |  |  |
| 49 | Καλώδιο ΝΥΑ σιλικόνης πολύκλωνο διατομής 1,5 mm2 (μπλε χρώμα). |  |  |
| 50 | Καλώδιο ΝΥΦΑ πολύκλωνο διατομής 3Χ1,5 mm2 |  |  |
| 51 | Καλώδιο ΝΥΦΑ πολύκλωνο διατομής 2Χ1 mm2 |  |  |
| 52 | Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25 mm |  |  |
| 53 | Ηλεκτρόδιο γειώσεως Φ16 |  |  |
| 54 | Πολύμετρο - αμπεροτσιμπίδα |  |  |
| 55 | Χρονοδιακόπτης |  |  |
| 56 | Φωτοκύτταρα |  |  |
| 57 | Ρελαί ισχύος κλειστού τύπου 3-φασικο |  |  |
| 58 | Ασφαλειοθήκη 35Α τήξεως Κομπλέ |  |  |
| 59 | Ασφαλειοθήκη 50Α τήξεως Κομπλέ |  |  |
| 60 | Ασφαλειοθήκη 35Α Νεοζετ τήξεως Κομπλέ |  |  |
| 61 | Κλέμμα με ασφάλεια γυαλάκι |  |  |
| 62 | Σιλικόνη διάφανη |  |  |
| 63 | Σιλικόνη άσπρη |  |  |
| 64 | Ασφάλειες τήξεως 35Α (τύπου Νεοζετ) |  |  |
| 65 | Ασφάλειες τήξεως 35Α |  |  |
| 66 | Ασφάλειες τήξεως 50Α |  |  |
| 67 | Δοκιμαστικά Κατσαβίδια μεγάλα |  |  |
| 68 | Δοκιμαστικά Κατσαβίδια μικρά |  |  |
| 69 | Κουτιά διακλάδωσης 10Χ10 στεγανά εξωτερικά |  |  |
| 70 | Πινακάκι πλαστικό στεγανό εξωτερικού χώρου με πορτάκι δύο σειρών |  |  |
| 71 | Ρελαί διαφυγής 3-Φ 40Α |  |  |
| 72 | Λάμπες PL 26W 220V |  |  |
| 73 | Δέκτης τηλεχειρισμού ακουστικής συχνότητας, |  |  |
| 74 | Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5 X 10,0 mm2 |  |  |
| 75 | ΛΑΜΠΑ LED ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 58W E40 |  |  |
| 76 | ΛΑΜΠΑ LED ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 48W E40 |  |  |
| 77 | ΛΑΜΠΑ LED TYΠΟΥ SL,T125 50W E27, |  |  |
| 78 | Σωλήνας διελευσης καλωδίων βαρεως τυπου σπιραλ Φ16 |  |  |

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ    -   - 2018

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ				        ΑΡ. ΜΕΛ:   71 /2019

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.999,34 €

ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

# Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της Προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Ηλεκτρολογικού τμήματος, του Δήμου Ναυπακτίας.

# Άρθρο 2ο : Ισχύουσες Διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :

Ισχύουσες Διατάξεις:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα

# Άρθρο 3ο : Τεύχη προμήθειας

Τα τεύχη της προμήθειας αποτελούνται από:

- Τεχνική έκθεση

- Προϋπολογισμός

- Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

- Πίνακας Τεχνικών Φυλλαδίων

- Συγγραφή υποχρεώσεων

- Διακήρυξη διαγωνισμού

# Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με  διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

# Άρθρο 5ο : Τιμές προσφορών, επιβαρύνσεις μειοδοτών

Στην τιμή της προσφοράς συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το ΦΠΑ για παράδοση των υλικών στον τόπο που θα καθοριστεί από τον Δήμο. 
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Η τιμή περιλαμβάνει προσκόμιση, φόρους, τέλη, φορτοεκφορτώσεις, μεταφορά και γενικά ότι είναι απαραίτητο για την τελεία και σύμφωνα με τους κανόνες καλής εκτέλεσης προμήθεια.

# Άρθρο 6ο : Σύμβαση

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ανακοινώσεως να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας.

# Άρθρο 7ο : Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης θα είναι ο συντομότερος δυνατός και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης (εκτός των Δεκτών τηλεχειρισμού α/α 79 που απαιτείται 2μηνη αναμονή από την παραγγελία τους)  από την Υπηρεσία και εφόσον έχει γίνει η υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση προθεσμίας παράδοσης υποβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

# Άρθρο 8ο : Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την σχετική Επιτροπή παραλαβής μέσα στον καθορισμένο από την σύμβαση χρόνο παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών.

# Άρθρο 9ο : Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης είναι ένας χρόνος για όλα τα υλικά.

# Άρθρο 10ο : Ασφάλεια προσωπικού

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η δε δαπάνη ασφαλίσεώς τους βαρύνει αυτόν. Σε καμιά περίπτωση ο Δήμος δεν φέρει ευθύνη σε ατυχήματα του προσωπικού του αναδόχου, φθορές σε μηχανικά μέσα, ιδιοκτησίες ή έργα αυτού ή άλλων.

# Άρθρο 11ο : Επιβαρύνσεις του προμηθευτή

Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν βάσει των νόμων του κράτους κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή που θα επιβληθούν αργότερα. Επίσης ο προμηθευτής ευθύνεται για την καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό του όλων των αποζημιώσεων βάσει της κείμενης νομοθεσίας όπως μισθούς, ημερομίσθια, δώρα εορτών, επιδόματα αδείας και υπερωρίες.

# Άρθρο 12ο : Μέτρα ασφαλείας

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά, τοποθέτηση και παράδοση των υλικών εκεί που θα καθορίσει ο Δήμος με πλήρη ασφάλεια και σε άψογη κατάσταση. Ο προμηθευτής οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας του προσωπικού του, εργατών και επιβλεπόντων ως και τυχόν τρίτου προσώπου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις. Οποιαδήποτε μέτρα ασφαλείας ληφθούν βαρύνουν τον ανάδοχο. Σε περίπτωση παραβάσεως ή ατυχήματος ο προμηθευτής παραμένει ο μόνος υπεύθυνος για τις ζημιές και ατυχήματα που προκλήθηκαν είτε στο προσωπικό του είτε εις βάρος τρίτων, ακόμη και αν το ατύχημα οφείλεται σε τυχαίο γεγονός.

Άρθρο 13ο : Ποιοτική διασφάλιση
Τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του Δήμου. Θα καλύπτουν τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τις ισχύουσες κρατικές προδιαγραφές και κάθε προδιαγραφή που δεν προβλέπεται από τη μελέτη αλλά είναι απόλυτα απαραίτητη για την ορθολογική χρήση των υπό προμήθεια ειδών.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  -06-2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ		   	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΙΧΟΣ                      ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.             ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε        ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε       ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε